ОАО  « КАРПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Литейное производство ОАО «КЭМЗ»  специализируется на выпуске отливок:

- из медных и алюминиевых сплавов;

- из стали и серого чугуна;

- литьем под давлением;

- в кокиль;

- литьем в песчаные формы.

Масса отливок

- Отливки из алюминиевых сплавов:

- литье под давлением – до 6 кг;

- Отливки из медных сплавов- латуни, бронзы:

- литье под давлением – до 3 кг;

- литье в кокиль – до 40 кг;

- Отливки из стали и серого чугуна:

- литье стальных отливок в песчаные формы - до 120 кг;

- литье чугунных отливок в песчаные формы – до 150 кг;

- литье в кокиль отливок из серого чугуна – до 40 кг.

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На гальваническом участке производят следующие виды покрытий и химической обработки стальных деталей:

- Цинкование

- Кадмирование

- Никелирование

- Оловянирование (медных деталей)

- Покрытие медь-олово

- Химическое пассирование цветных металлов

- Изготовление табличек фотохимическим способом  с рельефным изображением

Подготовка поверхности перед покрытием осуществляется пескоструйной, дробеструйной обработкой, обезжириванием, травлением, электрохимическим обезжириванием.

Цинкование и оловянирование производится на линии и в стационарных ваннах. Оловянирование, кадмирование, никелирование — в стационарных ваннах.

Габариты деталей, покрываемых:

- на линии — 1000х600х600 мм

- в стационарных ваннах — 700х400х450 мм

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

На  участке  металлообработки  имеется  зубошлицефрезерный  станок  HECKERT ZFWVG 250/4Fx5000  для обработки деталей типа вал и вал-шестерня диаметром до 250 мм и длиной до 5000 мм. На данном станке можно выполнять следующие виды работ:

Резьбофрезерование

Мелкий шаг                                               1 …  38 мм

Средний шаг                                              40  …  100 мм

Большой шаг                                             101 …  800 мм

При этом можно работать и по способу обработки длинных резьб с помощью дисковой фрезы, как и по способу обработки коротких резьб посредством резьбовой фрезы  (шаг макс. 5 мм).

Зубофрезерование и шлицефрезерование методом обкатки

Этот способ обработки производится для изготовления профилей с параллельными осями. Обкатываемые числа зубьев зависят от соответственного пользованного фрезерного приспособления. В стандартном использовании станок оборудован дифференциальной передачей, благодаря чему обеспечивается фрезерование винтовых профилей.